\\LIST BT:

- Bài tập điều khiển led 7 đoạn chạy từ 0 -> 9 led 7 đoạn

- Bài tập nhấp nháy đèn led

- Bài tập ấn nút tùy chọn để đèn nháy

- Bài tập thu tín hiệu Analog --> chuyển analog sang nhiệt độ và phát sáng 1 trong 4 led dựa điều kiện nhiệt độ:

- Nhập tín hiệu ANALOG để đo nhiệt độ (Dựa vào biến trở)

- Bài tập ứng dụng DHT11 đo nhiệt độ và độ ẩm

- Bài tập in “HELLO” ra LCD.

- Bài tập đo mực nước = Water Sensor:

- BÀI TẬP ĐIỀN MẬT KHẨU SÁNG TẮT ĐÈN VỚI SERVO

Bài tập điều khiển led 7 đoạn chạy từ 0 -> 9 led 7 đoạn

#include <Arduino.h>

#define Clockpin 13 //SH_CP (chân 11)

#define Datapin 12 //DS (chân 14)

#define Latchpin 8 //ST_CP (chân 12)

int a[10] = {0x3f,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // Cathode chung ( chân GND nối chung)

int i;

// số  0  , 1  ,  2 , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  , 9

//const int a[10] ={B00111111,B00000110,B01011011,B01001111,B01100110,B01101101,B01111101,B00000111,B01111111,B01101111};

//const int a[10] ={0b00111111,0b00000110,0b01011011,0b01001111,0b01100110,0b01101101,0b01111101,0b00000111,0b01111111,0b01101111};

void setup()

{

pinMode (Clockpin, OUTPUT);

pinMode (Datapin, OUTPUT);

pinMode (Latchpin, OUTPUT);

}

void loop()

{

for (i = 0 ; i < 10 ; i++){

digitalWrite(Latchpin,LOW);

shiftOut(Datapin, Clockpin, MSBFIRST, a[i]); //chuyển 1 Byte  ra ngoài từng Bit một

digitalWrite(Latchpin,HIGH); // Khi có xung sườn lên thì  bit trong byte a[i] sẽ chuyển ra Q0...Q7

//i=(i+1)% 10; // chia lấy phần dư i có giá trị 0...9

delay(3000);

}

}

-b       -5                                -      -      -     -     -

-c        -a   			     g     f      A    a     b

-d         -chân 12

-e          -                                -      -      -     -     -

-f          -chân 8		     e      d      V   c     P

-g          -chân 13

-P          -

-GND    -

Bài tập nhấp nháy đèn led

#include <Arduino.h>

int led = 13;

void setup(){

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(led, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led, LOW);

delay(2000);

}

Bài tập ấn nút tùy chọn để đèn nháy

#include <Arduino.h>

int n1 = 2;

int n2 = 3;

int n3 = 4;

int led1 = 8;

int led2 = 9;

int led3 = 10;

void setup(){

pinMode(n1, INPUT);

pinMode(n2, INPUT);

pinMode(n3, INPUT);

pinMode(led1, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

pinMode(led3, OUTPUT);

digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led3, LOW);

}

void loop(){

int tt1 = digitalRead(n1);

int tt2 = digitalRead(n2);

int tt3 = digitalRead(n3);

if(tt1 == 1){

digitalWrite(led1, HIGH);

digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led3, LOW);

} else if(tt2 == 1){

digitalWrite(led1, HIGH);

digitalWrite(led2, HIGH);

digitalWrite(led3, LOW);

} else if(tt3 == 1){

digitalWrite(led1, HIGH);

digitalWrite(led2, HIGH);

digitalWrite(led3, HIGH);

}

}

- Bài tập thu tín hiệu Analog --> chuyển analog sang nhiệt độ và phát sáng 1 trong 4 led dựa điều kiện nhiệt độ:

#include <Arduino.h>

int led1=7,led2=8,led3=9,led4=10;

int analogchan = A0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(led1,OUTPUT);

pinMode(led2,OUTPUT);

pinMode(led3,OUTPUT);

pinMode(led4,OUTPUT);

}

void tathet()

{

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

}

void den1sang()

{

digitalWrite(led1,HIGH);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

}

void den2sang()

{

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,HIGH);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

}

void den3sang()

{

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,HIGH);

digitalWrite(led4,LOW);

}

void den4sang()

{

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,HIGH);

}

void loop()

{

int giatridoc = analogRead(analogchan);

Serial.print("gia tri analog: ");

Serial.print(giatridoc);

int nhietdo = map(giatridoc,0,1023,0,100);

Serial.print("  - nhiet do: ");

Serial.println(nhietdo);

if(nhietdo<30)

{

tathet();

}

else if (nhietdo>30&&nhietdo<=50)

{

den1sang();

}

else if (nhietdo>50&&nhietdo<=60)

{

den2sang();

}

else if (nhietdo>60&&nhietdo<=80)

{

den3sang();

}

else if (nhietdo>80)

{

den4sang();

}

}

Nhập tín hiệu ANALOG để đo nhiệt độ (Dựa vào biến trở)

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>

#include <Arduino.h>

LiquidCrystal lcd (12, 11, 7, 6, 5, 4);

int ana = A0;

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

int gtri = analogRead(ana);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Analog:");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print(gtri);

int nhiet = map(gtri, 0, 1023, 0, 100);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Nhiet do:");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print(nhiet);

}

- Bài tập ứng dụng DHT11 đo nhiệt độ và độ ẩm

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>

#include <Arduino.h>

#include <DHT.h>

#include <Servo.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);

int in1 = 7;

int in2 = 8;

int e = 9;

const int PINDHT = A1;

const int DHTTYPE = DHT11;

DHT dht (PINDHT, DHTTYPE);

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

Serial.begin(9600);

dht.begin();

}

void loop(){

float to = dht.readTemperature();

float Do = dht.readHumidity();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Do am:");

lcd.setCursor(9, 0);

lcd.print(to);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Nhiet do:");

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print(Do);

}

- Bài tập in “HELLO” ra LCD.

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

}

void loop(){

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("HELLO");

}

- Bài tập đo mực nước = Water Sensor:

#include <Arduino.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Wire.h>

#include <SPI.h>

int tb = 420;

int cao = 520;

int Pi = A0;

int rl = 2;

int yl = 3;

int gl = 4;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(rl, OUTPUT);

pinMode(yl, OUTPUT);

pinMode(gl, OUTPUT);

digitalWrite(rl, LOW);

digitalWrite(yl, LOW);

digitalWrite(gl, LOW);

}

void loop(){

int va = analogRead(Pi);

if(va == 0){

digitalWrite(rl, LOW);

digitalWrite(yl, LOW);

digitalWrite(gl, LOW);

delay(1000);

} else if (va > 0 && va <= tb){

digitalWrite(rl, HIGH);

digitalWrite(yl, LOW);

digitalWrite(gl, LOW);

delay(1000);

} else if (va > tb && va <= cao){

digitalWrite(rl, LOW);

digitalWrite(yl, HIGH);

digitalWrite(gl, LOW);

delay(1000);

} else {

digitalWrite(rl, LOW);

digitalWrite(yl, LOW);

digitalWrite(gl, HIGH);

delay(1000);

}

}

- BÀI TẬP ĐIỀN MẬT KHẨU SÁNG TẮT ĐÈN VỚI SERVO

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>

#include <Arduino.h>

#include <DHT.h>

#include <Servo.h>

#include <Keypad.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

Servo Se;

char pass[5];

char on_equip[5] = "2611";

char off_equip[5] = "1002";

int ledred = 9;

int ledgreen = 8;

int yellowled = 10;

int dem = 0;

int i = 4;

char bkt[ROWS][COLS] = {

{'7', '8', '9', '/'},

{'4', '5', '6', 'x'},

{'1', '2', '3', '-'},

{'C', '0', '=', '+'}

};

byte ROWPINS[ROWS] = {A0, A1, A2, A3};

byte COLPIN[COLS] = {13, 2, 1 ,0};

Keypad key = Keypad(makeKeymap(bkt), ROWPINS, COLPIN, ROWS, COLS);

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

pinMode(ledred, OUTPUT);

pinMode(ledgreen, OUTPUT);

pinMode(yellowled, OUTPUT);

Se.attach(3);

Se.write(0);

}

void loop(){

digitalWrite(ledgreen, LOW);

digitalWrite(ledred, LOW);

digitalWrite(yellowled, LOW);

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("Enter Password !!!");

char ktu = key.getKey();

if(ktu){

pass[dem] = ktu;

dem++;

lcd.setCursor(i, 1);

lcd.print(ktu);

delay(200);

lcd.setCursor(i, 1);

lcd.print("*");

i++;

}

if(dem == 4){

if(strcmp(pass, on_equip) == 0){

digitalWrite(ledgreen, HIGH);

digitalWrite(ledred, LOW);

digitalWrite(yellowled, LOW);

lcd.clear();

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("Correct !");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("Opened !");

Se.write(180);

i = 4;

dem = 0;

delay(3000);

lcd.clear();

} else if(strcmp(pass, off_equip) == 0){

digitalWrite(yellowled, HIGH);

digitalWrite(ledred, LOW);

digitalWrite(ledgreen, LOW);

lcd.clear();

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("Correct !!");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("CLOSED !");

Se.write(0);

i = 4;

dem = 0;

delay(3000);

lcd.clear();

} else {

digitalWrite(yellowled, LOW);

digitalWrite(ledred, HIGH);

digitalWrite(ledgreen, LOW);

lcd.clear();

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("Incorrect !!!");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("Please");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print("Enter Again!");

i = 4;

dem = 0;

delay(1000);

lcd.clear();

}

}

}

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>

#include <Arduino.h>

#include <DHT.h>

int a = 6;

int b = 5;

int c = 4;

int d = 3;

int e = 2;

int f = 1;

int g = 0;

void setup(){

pinMode(a, OUTPUT);

pinMode(b, OUTPUT);

pinMode(c, OUTPUT);

pinMode(d, OUTPUT);

pinMode(e, OUTPUT);

pinMode(f, OUTPUT);

pinMode(g, OUTPUT);

}

void m(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void h(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void ba(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void bo(){

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void na(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void sa(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void bay(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

}

void tam(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void ch(){

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

}

void loop(){

m();

delay(2000);

h();

delay(2000);

ba();

delay(2000);

bo();

delay(2000);

}