- Giới thiệu mở đầu

----------------------

#include <Arduino.h>

int led = 11;

void setup(){

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop(){  -> CT chính

digitalWrite(led, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(led, LOW);

delay(2000);

}

----------------------------

- Phần đâu:

+ khai báo: kdl + tên = gtri;

việc gtri quyết định chân nào của A sẽ chạy.

+ vd: code:: int led = 13

-> chân 13 của A sẽ thực hiện chạy.

- Phần setup:

pinMode: quyết định ngõ vào h ra

(Ptu đc khai báo, RA/VÀO)

VD: pinMode(led, OUTPUT).

- Phần loop: CT chính

HIGH, LOW: DL mức cao h thấp (vd: đèn sáng h ko)

- ANALOG và DIGITAL:

- Tín hiệu digital nếu

+ Cao: 1

+ Thấp: 0;

+ Đọc tín hiệu = digitalRead() và chân từ 0 -> 13;

- Tín hiệu analog biến thiên từ 0 -> 1000 (có thể), đọc = analogRead() và chân từ A0

-> A5

ANALOG:

int an = A0; // cổng A0 đầu vào;

Serial.begin(9600);

- S.b: câu bắt đầu giao tiếp Ar vs mtinh, 9600 là của Ar UNO;

--> Câu này thường dùng để in gtri nào đó lên màn hình mt

- analogRead(): đọc gtri tín hiệu analog.

- Serial.print(): in ra màn hình ngay bên phải

- Serial.printfln(): in ra màn hình và nhảy xuống hàng

- analogWrite(led, n): điều chỉnh độ sáng của led theo n ( n <= 255).

- Cách đo nhiệt độ từ analog đầu vào:

+ Công thức tam suất:

nhietdo = (analog * 100) / 1023

+ Hàm map:

nhietdo = map(analog, 0, 1023, 0, 100).

--> Chỉ cần in KQ: Serial.print(nhietdo);

- GIỚI THIỆU VỀ MÀN HÌNH LCD:

+ VSS: chân âm, thường nối đất

+ VDD: chân dương, nối nguồn

+ VEE: nối biến trở, làm mờ, nét LCDA;

+ RW: nối đất

+ Còn lại nối chân Arduino

- Chi tiết về LCD:

+ Thư viện: #include <LiquidCrystal.h>

+ Khai báo chân đấu: LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);

<=>                              RS,EN, D0->47

--> Tuoưng tự như khai báo biến (vd: int led = 13;)

+ Khai báo LCD đc sử dụng: lcd.begin(16,2); // ở setup

+ Chi tiết phân bố màn hình 16x2

0       1        2      3      4        5	     6	  7	8	9   10	  11	12   13	   14	15

|  | XX D | E | P |  | Z | A | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0

1

--> tối đa in 16 ký tự (chữ cái)

+ Muốn in

--> void loop(){

lcd.setCursor(1,0); // vị trí 1, hàng 0

lcd.pint(“Dep zai”);

}

VD: Cho chữ chạy trên lcd:

-> Sử dụng vòng lặp:

+ Phải qua trái:        n: số lượng kí tự. (vd: LAP-TRINH-ARUDINO: n = 17)

For(i = 15 ; i >= -n ; i--){

Lcd.setCusor(i, 0);

Lcd.print(“”);

Delay();

Lcd.clear();

}

+ Trái qua phải:

For(i = -n ; i <= 15 ; i++)

- Đọc t0 và độ ẩm bởi DHT11

+ Thư viện: DHT.h

+ Cố định chân thu tín hiệu từ DHT:

Vd:     const int PINDHT = A0;  // PINDHT: tên riêng

+ Xác định loại DHT đang sử dụng (loại 11 hoặc ,...)

Vd:     const int DHTTYPE = DHT11; // DHTTYPE: tên riêng

+ Khai báo sử dụng:

DHT dht (PINDHT, DHTTYPE);

+ Khởi động trong setup:

dht.begin();

+ Hàm:

.)  readHumidity(): đo độ ẩm. /// float Da = dht.readHumidity();

.) readTemperature(): đo nhiệt. /// float To = dht.readTeamperature();

++++ Code :

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>

#include <Arduino.h>

#include <DHT.h>

const int PINDHT = A0;

const int DHTTYPE = DHT11;

DHT dht (PINDHT, DHTTYPE);

LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);

void setup(){

lcd.begin(16, 2);

Serial.begin(9600);

dht.begin();

}

void loop(){

float Da = dht.readHumidity();

float To = dht.readTemperature();

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("Do am: ");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print(Da);

lcd.setCursor(1, 1);

lcd.print("Nhiet do: ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print(To);

}

- Cảm biến hồng ngoại:

+ Khai báo chân :

Int cb = 2;

+ Setup pinmode dạng input;

+ Sử dụng digitalRead để đọc tín hiệu (cb), nếu = HIGH --> ko có vật thể và ngc lại.

- Điều khiển động cơ Servo

- P1: khai  báo:

#include<Servo.h>

Servo tên biến;

- P2: Setup:

+ Biến.attach(chân);

+ chân cắm này phải đc cắm ở Arduino và có dấu ~; (vd:  chân 3, 5, 6, ..)

- P3: Loop:

Biến.write(độ); 0 < độ < 180;

-- Thứ tự dây:

+ dây nâu: GND

+ dây đỏ: 5V

+ dây vàng: arduino

- Điều khiển động cơ bằng driver L298:

+ Hai ngõ OUT1-2 và OUT3-4 dùng để điều khiển động cơ(Mỗi out là 1 động cơ);

+ Cụm xanh dưới:

| 12V: Cấp nguồn cho L298 | GND: đất | 5V: cấp nguồn cho động cơ |
| --- | --- | --- |

+ Cạnh đó là cụm

| ENA | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | ENB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều quay:            ngc kim 	thuận kim         ||

.) Tách ra ena->in1: đkhien 1 động cơ, in3->enb: đk 1 đc

+ Khi code Ar để đkhien, cần nối nguồn âm l298 vs âm Ar(gnd) vì chúng sử dụng 2 nguồn điện khác nhau

.) Tháo 1 bên EN(VD : ENA)

.) Cần 3 dây nối từ Ar nối lần lượt vào ENA, in1-2 và các chân Ar phải có dấu ~

- Code: analogWrite(a, b): nhằm tạo xung và điều khiển tốc độ

+ a: thiết bị

+ b: tốc độ ( <= 255)

int in1 = 7;

int in2 = 8;

int e = 9;

void setup(){

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(e, OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

analogWrite(e, 255);

delay(5000);

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

analogWrite(e, 255);

delay(5000);

}

- RGB MODULE: LED 7 MÀU:

- Khai báo:

+ Đặt ba biến tương ứng ba màu: xanh dương - đỏ - xanh lá:

Vd:

const int RED_PIN = 9;    // led đỏ

const int GREEN_PIN = 10; // led xanh lá

const int BLUE_PIN = 11;  // led xanh dương

+ Setup: Tất cả đều OUTPUT

+ Nguyên tắc phối màu:

.) Vàng: đ + xl

.)  Tím: đ + xd;

.) Trắng: All;

- Muốn hiện màu thì dùng digitalWrite.

- Cảm biến âm thanh: ky-037:

- Gồm 4 chân, nguồn(+), đất(G) và chân analog(A0) và chân digital(D0)

--> Hai chân cuối dùng để đọc tín hiệu

- Đọc tín hiệu dùng analogread h analogwrite

- Ative buzzer và passive buzzer

- Chúng dùng để tạo âm thanh, code giống nhấp nháy đèn.

- Không cần thông qua điện trở

- Đầu dương: ana h digital (có kí hiệu rõ ràng).

- Đầu âm: đất

- Passive phức tạp hơn nên phần trên của active.

- Cảm biến siêu âm:

- - Nguyên lý hoạt động: chân Trigo phát ra siêu âm và chân Echo thu âm phản xạ do Trigo phát ra. Dựa vào thời gian thu mà đo được khoảng cách.

- - Các chân T (5 v OUTPUT) và E (6 v INPUT).

- Biến trở

:

- Ma trận bàn phím 4x4

- Gồm 4 hàng(Row) 4 cột(Col),

| R1, C1 | R1, C2 | R1, C3 | R1, C4 |
| --- | --- | --- | --- |
| R2, C1 | R2, C2 | R2, C3 | R2, C4 |
| R3, C1 | R3, C2 | R3, C3 | R3, C4 |
| R4, C1 | R4, C2 | R4, C3 | R4, C4 |

- Thứ tự các chân:

+ C4 ---> C1

+ R1 ---> R4

- Khi ấn 1 nút, thì đồng thời hai chân tương ứng cột hàng sẽ hoạt động

- Khai báo hằng số cột, hàng:

+ const byte R = 4;

+ const byte C = 4;  // mtr 4x4

- Khai báo mảng ký tự:

Vd:

+ char BKT[R][C] = {

{'0', '1', '2', '3'},

{'4', '5', '6', '7'},

{'8', '9', 'A', 'B'},

{'C', 'D', 'E', 'F'}

};

-  Khai báo chân nối:

+ byte RP[R] = {5, 4, 3, 2); // R1 -> R4

+ byte CP[C] = {9, 8, 7, 6}; // C1 -> C4

-Khởi tạo:

Keypad cK = Keypad(makeKeypad(tên ma trận), Mtr ô cắm hàng, cột, số hàng, cột)

Vd: Keypad cK = Keypad(makeKeymap(BKT), RP, CP, R, C);

- Setup: S.B9600

+ LOOP:

+ char lo = cK.getkey();

--> Serial.print(lo);

- Cách nhập sơ qua xem file bt.

- Sơ lược về DS1302: module đo thời gian

- - Gồm 5 chân:

- + VCC: 3-5V

- + GND

- + CLK: c8

- + DAT: c7

- + RST: c6

->Thường đc nối như v

- Khai báo:

ThreeWire Tên1(c4, c5, c2);

RtcDS1302<ThreeWire> Tên2(tên1);

- Joystick, nút điều khiển:

- - Gồm 5 chân:

- + VRX: A0

- + VRY: A1

- + SW: 7

- - Đối diện chân cắm là biến trở trục Oy, bên trên là biến trở trục Ox:

- - Các nút trên đc khai báo ngoài, phần SETUP đc kbao là input, riêng nút SW cắm chấn digital là kbao INPUT_PULLUP để kích hoạt điện trở trong giúp nó ko nhiễu và ấn = 0 và ko ấn  = 1;

- LED 7 ĐOẠN:

- Mắt hồng ngoại IR RECEIVER và REMOTE

- - Mỗi nút nhấn của remote đều có địa chỉ riêng:

+ 1: 077715200

+ 2: 3877175040

+ 3: 2707357440

+ 4: 4144561920

+ 5: 3810328320

+ 6: 2774204160

+ 7: 3175284480

+ 8: 2907897600

+ 9: 3041591040

+ 0:  3910598400

+ CH-: 3125149440

+ CH+: 3091726080

- + CH: 3108437760

- + K|K: 3141861120

- + |DD: 3208707840

- + +: 3927310080

- + -: 4161273600

- + EQ: 4127850240

- + (||: 3158572800

- + 100+: 3860463360

- + 200+: 4061003520

- IrReceiver.decode(): Ktra tín hiệu, thường trong if, else if

- int ____ =  IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData: Lưu gtr vừa ấn ở remote;

-- > Hợp lệ nếu > 0

- RFID - RC522:

- - Thứ tự chân:   SDA(SS) SCK MOSI MISO IRQ GND RST 3,5V

- 10            13      11       12      ---  GND    9    3,5

- - UID thẻ trắng: 49 28 10 05

- -> 73 40 16 05

- - UID thẻ xanh: A9 FA 1F 00

- - 169 250 31 00

- 73 40 16 05