- Lý thuyết SD CARD và thư viện FATFS

- Cre: Nguyễn Ngọc Chiến

- MSV: B23DCVT061

- Loading gần xong 90%

- SPI

- SPI Serial Peripheral Interface là một chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ dùng để chuyền dữ liệu ở chế độ song công toàn phần (full duplex).

- MOSI (Master Out Slave In): Đường truyền tín hiệu từ Master đến Slave

- MISO (Master In Slave Out): Đường truyền tín hiệu từ Slave đến Master

- CLK (Serial Clock): Đường phát xung đồng hồ được điều khiển bởi Master

- CS (Chip Select): Đường chọn chip giao tiếp với Master, được kéo xuống 0 khi được chọn

- Nguyên lý hoạt động như sau:

+ Khi muốn truyền nhận dữ liệu tới các Slave, đầu tiên Master kéo đường CS kết nối từ Master tới Slave đó xuống 0.

+ Gửi xung Clock, tương ứng với mỗi Clock sẽ gửi DATA trên chân MOSI tại thời điểm Clock ở mức cao (hoặc thấp tùy người lập trình)

+ Slave cũng có thể gửi ngược lại DATA tại chân MISO tới Master

Sự truyền nhận dữ liệu là liên tục nên SPI thường có tốc độ rất cao

- Chế độ hoạt động của giao thức SPI

+ Có 4 chế độ hoạt động của SPI dựa trên hai Bit CPOL và CPHA

+ CPOL: Clock Polarity xác định mức tín hiệu tại Clock lúc nhàn rồi (Idle), Nếu CPOL = 0, lúc không gửi dữ liệu (nhàn rỗi) Clock sẽ ở mức thấp, CPOL = 1 sẽ ngược lại

+ CPHA: Phase Clock xác định quá trình truyền dữ liệu tại cạnh lên (CPHA = 0) hay cạnh xuống CPHA = 1

-> Mode 0: xảy ra khi Clock Polarity và Clock Phase là 0 (CPOL = 0 và CPHA = 0). Trong Mode 0, truyền dữ liệu xảy ra trong khi cạnh lên của xung đồng hồ.

-> Mode 1: xảy ra khi Clock Polarity là 0 và Clock Phase là 1 (CPOL = 0 và CPHA = 1). Trong mode 1, truyền dữ liệu xảy ra trong khi cạnh xuống của xung đồng hồ.

-> Mode 2:  xảy ra khi Clock Polarity là 1 và Clock Phase là 0 (CPOL = 1 và CPHA = 0). Trong mode 2, truyền dữ liệu xảy ra trong khi cạnh lên của xung đồng hồ.

-> Mode 3:  xảy ra khi Clock Polarity là 1 và Clock Phase là 1 (CPOL = 1 và CPHA = 1). Trong mode 3, truyền dữ liệu xảy ra trong khi cạnh lên của xung đồng hồ.

- SD CARD

1. Cấu trúc lệnh SD_SendCmd(cmd, arg, crc);

- Dùng để gửi 1 lệnh tới thẻ SD card và nhận lại 1 byte phản hồi từ thẻ

- Mỗi lệnh gửi từ STM32 tới SD Card có 6 byte:

0: 0x40 | CMD_index: luôn có bit đầu là 0, sau đó mã lệnh -> khởi động

1: argument byte 3 (MSB): tham số truyền vào lênh

2: argument byte 2

3: argument byte 1

4: argument byte 0 (LSB)

5: CRC (Checksum, bắt buộc cho CDM0 và CDM8): Mã lệnh kiểm tra CRC7

- Arg = Argument: Giá trị 32 bit kèm theo lệnh, tùy các lệnh (CMD) mà có ý nghĩa khác nhau

- CRC: là chuỗi bit kiểm tra lỗi, mỗi lện gửi cho sd card có 7 bit CRC và 1 bit kết thúc

==> Xác định dựa theo bảng lệnh SD (tức là có nguyên tắc)

- Sau khi gửi 1 lệnh SD, SD sẽ ko trả lời ngay lập tức mà cần 1 vài chu kỳ clock SPI (vài byte 0xFF) để xử lý lệnh nội bộ rồi ms gửi lại 1 byte phản hồi

- Dựa vào bảng phản hồi, bit 7 (MSB) luôn = 0, việc SD_SendCmd dùng do while để chờ phản hồi dùng & 0x80 (1000 0000) tức là bit 7 đang = 1 để xác định thẻ đã phản hồi chưa.

- Khi mới tạo, SD Card chưa bật mode bỏ qua crc, nên CMD0 và CMD8 cần CRC đúng tiêu chuẩn.

+ CMD0: CRC = 0x95

+ CMD8: CRC = 0x87

- Giữa các lệnh gửi và nhận khác, SPI vẫn phải duy trì xung clock -> Thường gửi 0xFF (byte rỗng) để đánh xung và nhận dữ liệu phản hồi

-> 0xFF là dummy byte -> ko có giá trị, chỉ để tạo xung clock kiểu để đọc phản hồi từ SD

+ SDSC: V1 cũ, < 2GB (Đang dùng)

+ SDHC: V mới, > 2GB

2. Bảng lệnh COMMAND và bảng phản hồi trạng thái

| Lệnh | Tên | HEX | Ý nghĩa | Giai đoạn dùng | Value trả về |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMD0 | GO_IDLE_STATE | 0x40 | Reset thẻ, đưa về chế độ SPI | Ngay đầu tiên | 0x01 |
| CMD1 | SEND_OP_COND | 0x41 | Khởi tại thẻ kiểu SDSC (v1 cũ) | Chỉ SDSC cũ | 0x01 |
| CMD8 | SEND_IF_COND | 0x48 | Kiểm tra điện áp hoạt động và version SD | Xác định loại thẻ |  |
| CMD16 | SET_BLOCKLEN | 0x50 | Đặt độ dài block ( Thường là 512) | Sau khi INIT |  |
| CMD17 | READ_BLOCK | 0x51 | Đọc 1 block | Đọc dữ liệu |  |
| CMD24 | WRITE_BLOCK | 0x58 | Ghi 1 block | Ghi dữ liệu |  |
| CMD55 | APP_CMD | 0x77 | Báo rằng lệnh tiếp theo là lệnh mở rộng (ACMD) | Trước khi gửi ACMD |  |
| CMD58 | READ_OCR | 0x7A | Đọc thanh ghi OCR (Để biết loại thẻ) | Sau khi INIT, Xac định loại thẻ |  |
| ACMD41 | SD_SEND_OP_COND | 0x69 | Lệnh mở rộng của CMD55, khởi tạo SDHC | Trong quá trình INIT | 0x00 |

- Vs mỗi CMD, nó sẽ đều trả về 1 giá trị nào đó chứng tỏ đang hoặc đã khởi tạo

| BIT | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 0 | Idle State (Thẻ đang khởi tạo) |
| 1 | Erase Reset |
| 2 | Illegal Command (Lệnh sai) |
| 3 | CRC Error |
| 4 | Erase sequence error |
| 5 | Address error |
| 6 | Parameter error |
| 7 | Luôn là 0 |

- Block là dữ liệu cơ bản mà đọc || ghi, kích thước tiêu chuẩn 512 byte

#define CMD0 0

#define CMD1 1

#define CMD8 8

#define CMD16 16

#define CMD17 17

#define CMD24 24

#define CMD55 55

#define CMD58 58

#define ACMD41 41

- Khi đến SD_SendCmd( , , ), thì các CMD sẽ tự động đc dịch bit theo byte 0: 0x40 | cmd

Vd: CMD8 = 8 = 0x08 => byte 0 = 0x40 | 0x08 = 0x48 phù hợp vs mã HEX

- Trong quá trình gửi lệnh (SendCmd), bản chất SD_SendCmd() đang kéo chân CS xuống thấp, khi kết thúc gửi lệnh thì phải kéo nó lên kèo theo xung dummy

| CMD | ARGUMENT | CRC |
| --- | --- | --- |
| CMD0 | 0 | 0x95 |
| CMD8 | 0x01AA | 0x87 |
| CMD58 | 0 | 0xFD |
| CMD55 | 0 | 0x65 |
| CMD41 | 0x40000000 | 0x77 |
| CMD9 | 0 | 0xAF |
| CMD16 | 512 | 0x81 (Block = 512) |

- Các bước giao tiếp ( SD_Init() ):

Bước 1: Gửi xung “wake up”

- Sau khi cấp nguồn:

- Gửi ít nhất 74 xung clock sau khi set CS=1, MOSI=1

- Thực tế: gửi 10 byte 0xFF

Bước 2: Gửi CMD0 (GO_IDLE_STATE)

- Mục đích: reset thẻ, đưa về Idle state

- Phản hồi mong đợi: 0x01

Bước 3: Gửi CMD8 (SEND_IF_COND)

- Kiểm tra SD version (SDv2 → hỗ trợ điện áp 2.7–3.6V)

- Trả về 0x01 nếu thẻ SD v2.0 trở lên

- Trả về 0x05 nếu thẻ SD v1.x, ko hỗ trợ CMD8

- Arg: 0x000001AA, CRC: 0x87

- Có thể dùng 4 xung dummy để nhận lại phản hồi từ CMD8

| Byte | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0 | R1 | 0x01 nếu đang ở idle state |
| 1 | Reserved (0x00) | Luôn là 0 |
| 2 | Voltage accepted | Bit[3:0] = 0001 -> 2.7 - 3.6V |
| 3 | Check pattern | 0xÂ (phản hồi byte đã gửi) |
| 4 | (Không dùng, ko cần thêm) |  |

Bước 4: Gửi ACMD41 (CMD55 + CMD41)

- Lặp đến khi response = 0x00 (thẻ sẵn sàng)

Bước 5: Gửi CMD58 (READ_OCR)

- Đọc OCR (Operating Condition Register) → xác định SDHC hay SDSC

- Hàm đọc và ghi SD CARD:

- aa

- ffconf.h: File cho bạn chỉnh sửa (để bật/tắt tính năng).

- ff.h: File của thư viện (để định nghĩa hàm), bạn không đụng vào.

- diskio.c: File cho bạn viết (để kết nối phần cứng SPI).

============== Tại ffconf.h

- FF_FS_READONLY x

+ x = 0: cho phép đọc và ghi

+ x = 1: chỉ đọc

===> 0

- FF_USE_STRFUNC chuyển đổi các hàm API chuỗi, f_gets(), f_putc(), f_puts() và f_printf().

#define FF_PRINT_LLI 0: Bật/tắt hỗ trợ in số nguyên 64-bit (long long int) trong hàm f_printf().

#define FF_PRINT_FLOAT 0: Bật/tắt hỗ trợ in số thực (float / double) trong f_printf().

#define FF_STRF_ENCODE 0:  Xác định kiểu mã hóa chuỗi ký tự (string encoding) dùng trong f_printf() và f_gets(). // dùng cho các chương trình khác PC hoặc tiếng có ký tự đặc biệt ==> thường là 0

-- FF_USE_STRFUNC x

+ x  = 0: Disable

+ x = 1: hỗ trợ in số nguyên/float 64 bit nhưng ko nhận xuống dòng = \n

+ x = 2: hỗ trợ in số nguyên/float 64 bit, có hỗ trợ nhận xuống dòng = \n nhưng tốn RAM hơn

#define FF_USE_STRFUNC	2

#define FF_PRINT_LLI	1

#define FF_PRINT_FLOAT	1

#define FF_STRF_ENCODE	0

-- FF_FS_MINISIZE 0

0: bật tất cả tính năng

======= Tại   diskio.c

- gạch cái platform, storage

- thêm thư viện sd card đã viết

- các mục define DEV loại thẻ, chỉ quan tâm DEV_MMC

- Thêm biến nội bộ stat để lưu trạng thái

- #define FF_VOLUMES		2

==> số lượng thiết bị ổ đĩa mà FATFS quản lý, việc thứ tự hoạt động sẽ do stt quản lý

/* Example: Mapping of physical drive number for each drive */

#define DEV_FLASH	0	/* Map FTL to physical drive 0 */

#define DEV_MMC	1	/* Map MMC/SD card to physical drive 1 */

#define DEV_USB	2	/* Map USB MSD to physical drive 2 */

- Việc chọn volume = 2 thì FATFS sẽ quản lý 2 ổ là FLASH sau đó là MMC, vì chỉ cần dùng 1 cái sd card nên volume = 1 --> thay đổi vị trí

===>

#define DEV_FLASH	1	/* Map FTL to physical drive 0 */

#define DEV_MMC	0	/* Map MMC/SD card to physical drive 1 */

#define DEV_USB	2	/* Map USB MSD to physical drive 2 */

-  #define FF_USE_MKFS 1

Lý do: Cho phép bạn dùng hàm f_mkfs() để format thẻ SD sang định dạng FAT32 ngay trên vi điều khiển, nếu thẻ chưa được format.

- #define FF_USE_LFN 1

--> Hỗ trợ đặt tên dài

- DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv)

- --> Khởi tạo ổ đĩa -> Gọi đầu tiên

- DSTATUS disk_status(BYTE pdrv):

- -> Kiểm tra tình trạng ổ đĩa --> Chắc chắn thẻ vẫn đc cắm vào ổ

- DSTATUS